## Desain optimal contoh (untuk diuji di CST)

(Ini adalah contoh desain optimal berdasarkan perhitungan awal untuk antena patch rectangular pada substrat FR-4, f₀ = 10 GHz — gunakan sebagai kandidat awal; bila Ibu sudah punya hasil optimasi DNN/GA gunakan dimensi yang dihasilkan)

- Frekuensi kerja: 10.0 GHz

- Substrat: FR-4, εr ≈ 4.4, h = 1.6 mm, tanδ ≈ 0.02

- Patch (top view): W = 9.129 mm, L = 6.428 mm

- Feed microstrip: lebar = 3.00 mm (perkiraan untuk ~50 Ω, verifikasi LineCalc)

- Inset feed: x = 2.35 mm (kedalaman inset dari tepi patch)

- Ground plane (prototipe): 30 × 30 mm

- Ketebalan tembaga: t_cu = 35 µm (0.035 mm) atau 17 µm sesuai pabrik PCB

- Target performa: S11 < −10 dB di 10 GHz; Gain ≈ 5–7 dBi; Bandwidth target ±250–500 MHz

Catatan: jika hasil optimasi DNN/GA memberi dimensi lain, langsung gunakan angka optimumnya — lalu jalankan verifikasi full-wave di CST.

## Script Python (jalankan di Colab / Jupyter) — buat slide PNG

Salin seluruh kode berikut ke satu sel Jupyter/Colab dan jalankan. File hasil: optimal_antenna_slide.png akan muncul di working directory (di Colab bisa diunduh dari panel Files).

# Script: buat_slide_antenna.py

# Men-generate slide PNG 2D layout antena mikrostrip (top view) beserta parameter.

# Jalankan di Jupyter Notebook atau Google Colab.

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.patches as patches

import os

out_png = "optimal_antenna_slide.png"

# -- Parameter contoh (ganti dengan hasil optimasi Anda jika ada) --

params = {

"Frekuensi kerja": "10.0 GHz",

"Substrat": "FR-4 (εr ≈ 4.4), h = 1.6 mm",

"W_patch": 9.129,    # mm

"L_patch": 6.428,    # mm

"Feed width": 3.0,   # mm

"Inset (x)": 2.35,   # mm

"Ground plane": "30 × 30 mm",

"Target": "S11 < -10 dB, Gain ~5–7 dBi, BW ±250–500 MHz"

}

fig_w, fig_h = 12, 8  # inches

dpi = 150

fig, ax = plt.subplots(figsize=(fig_w, fig_h), dpi=dpi)

ax.set_xlim(-20, 20)

ax.set_ylim(-12, 12)

ax.set_aspect('equal')

ax.axis('off')

ground_w = 30.0

ground_h = 30.0

ground_rect = patches.Rectangle((-ground_w/2, -ground_h/2), ground_w, ground_h,

linewidth=1.2, edgecolor='k', facecolor='#f7fbff')

ax.add_patch(ground_rect)

W = params["W_patch"]

L = params["L_patch"]

patch_rect = patches.Rectangle((-W/2, -L/2), W, L, linewidth=2.0, edgecolor='#1f77b4', facecolor='#9ecae1')

ax.add_patch(patch_rect)

feed_w = params["Feed width"]

inset_x = params["Inset (x)"]

feed_start_x = -ground_w/2

feed_end_x = -W/2 + inset_x

feed_rect = patches.Rectangle((feed_start_x, -feed_w/2), feed_end_x - feed_start_x, feed_w,

linewidth=1.0, edgecolor='k', facecolor='#bdbdbd')

ax.add_patch(feed_rect)

# Dimensions arrows and annotations

def draw_dim(x1, y1, x2, y2, text, offset=0.8):

ax.annotate('', xy=(x1,y1), xytext=(x2,y2), arrowprops=dict(arrowstyle='<->', lw=1.0))

mx, my = (x1+x2)/2, (y1+y2)/2

ax.text(mx, my+offset, text, ha='center', va='bottom', fontsize=10, bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.2", fc="white", ec="none", alpha=0.9))

draw_dim(-W/2, L/2+1.0, W/2, L/2+1.0, f"W = {W:.3f} mm", offset=0.2)

draw_dim(W/2+1.0, -L/2, W/2+1.0, L/2, f"L = {L:.3f} mm", offset=0.2)

draw_dim(feed_start_x, -feed_w/2-1.2, feed_start_x, feed_w/2+1.2, f"Feed W ≈ {feed_w:.2f} mm", offset=0.1)

ax.annotate('', xy=( -W/2, -L/2 - 3.0), xytext=( -W/2 + inset_x, -L/2 - 3.0), arrowprops=dict(arrowstyle='<->', lw=1.0))

ax.text(-W/2 + inset_x/2, -L/2 - 3.5, f"Inset x = {inset_x:.2f} mm", ha='center', va='bottom', fontsize=10, bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.2", fc="white", ec="none", alpha=0.9))

ax.text(0, 10.5, "Desain Antena Mikrostrip — Kandidat Optimal (Contoh)", ha='center', va='center', fontsize=14, fontweight='bold')

param_text = "\n".join([f"{k}: {v}" for k,v in params.items()])

props = dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.95)

ax.text(15, 4, "Parameter Desain (Contoh):\n\n" + param_text, fontsize=10, va='top', ha='left', bbox=props)

ax.text(0, -10.5, "CATATAN: Desain ini bersifat ilustratif (hasil awal). Verifikasikan kembali di CST/HFSS dan fabrikasi untuk validasi.", ha='center', va='center', fontsize=9, color='gray')

plt.savefig(out_png, bbox_inches='tight')

plt.close(fig)

print("Selesai. File:", out_png)

Jika menjalankan di Google Colab: buat file baru, tempel kode di atas, jalankan; hasil PNG akan muncul di panel file (kiri) — klik kanan → Download.

## 3) Caption slide + speaker notes (siap pakai)

Caption (untuk slide):
Desain antena mikrostrip (top view) — kandidat optimal contoh untuk frekuensi 10 GHz pada substrat FR-4. Ukuran patch, inset feed, dan lebar jalur ditampilkan. Kandidat ini perlu diverifikasi kembali melalui simulasi full-wave (CST/HFSS) dan pengukuran prototipe.

Speaker notes (1–2 kalimat):
“Slide ini memperlihatkan bentuk top-view desain patch mikrostrip kandidat hasil optimasi (contoh). Dimensi yang ditampilkan (W, L, feed width, inset) adalah nilai awal yang akan diuji ulang di CST. Setelah verifikasi simulasi dan fabrikasi, kami akan membandingkan hasil pengukuran terhadap prediksi model untuk memperbaiki surrogate DNN.”

## 4) Cara memasukkan desain ke CST & langkah verifikasi singkat

- Buat substrate

  - Material: FR-4, εr = 4.4, thickness = 1.6 mm.

  - Buat brick (ground plane) ukuran 30 × 30 mm.

- Buat patch

  - Rectangle: width = W = 9.129 mm, length = L = 6.428 mm. Letakkan di permukaan atas substrate, pusat di (0,0).

- Buat feed

  - Rectangle microstrip: lebar ≈ 3.0 mm; panjang dari tepi ground sampai ke inset point (posisi ujung feed berada pada tepi patch + inset_x ke dalam patch). Untuk inset: ujung feed pada Y = −L/2 + inset_x (jika tepi bawah patch berada di −L/2).

- Port

  - Tempatkan discrete 50 Ω port di ujung feed (de-embed jika perlu).

- Solver & mesh

  - Solver: Frequency Domain. Frequency sweep 8.5–11.5 GHz (atau ± bandwidth yang diinginkan).

  - Mesh refinement dekat patch & feed (mesh step ≤ 0.2 mm).

- Monitors

  - S11 (dB) vs freq, pola radiasi (E/H cut), gain, radiation efficiency.

- Verifikasi

  - Bandingkan S11 peak, bandwidth, dan gain dengan prediksi dari surrogate DNN/optimasi. Jika ada perbedaan besar, lakukan parameter tuning (inset, feed width, L/W) atau update dataset lalu retrain surrogate.